FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

Arquitetura de Computadores e Sistemas Digitais

IMPLEMENTAÇÃO DO JOGO DINO EM LÓGICA DIGITAL

Documentação Técnica do Projeto

Autores:

Diogo Santos Rodrigues — 082230002

Leonardo Rosário Teixeira — 082230012

Bianca Ricci Lima — 082230019

Ryan Corazza Alvarenga — 082230024

Gustavo Sgrignoli Marmo — 082230028

Santo André — SP  |  2025

# Sumário

Sumário	1

1. Descrição Geral do Projeto	1

1.1 Objetivos	1

1.2 Contexto Acadêmico	1

2. Arquitetura Geral do Sistema	1

2.1 Diagrama de Blocos	1

2.2 Inventário de Módulos	1

3. Máquina de Estados Finitos (FSM)	1

3.1 Estados e Descrição	1

3.2 Diagrama de Transição de Estados	1

3.3 Implementação da FSM no Circuito	1

4. Datapath — Posições, Registradores e Movimentação	1

4.1 Representação Visual (Barramento de 32 bits)	1

4.2 Dinossauro — dino_sprite.circ	1

4.3 Obstáculos — cacto_sprite.circ	1

4.4 Composição de Vídeo — tela_led.circ	1

5. Lógica de Colisão	1

5.1 Algoritmo de Detecção	1

5.2 Implementação em game_over.circ	1

5.3 Colisão com Pássaros — colisao_cenario.circ	1

6. Controle de Pulo e Física do Movimento	1

6.1 Sequência do Pulo	1

6.2 Mapeamento Vertical de Pixels	1

6.3 Supressão da Animação de Corrida	1

7. Geração de Obstáculos e Progressão de Dificuldade	1

7.1 Geração Pseudoaleatória — obstaculo_tamanho.circ	1

7.2 Scroll dos Obstáculos — cacto_sprite.circ	1

7.3 Progressão de Dificuldade — clock_seletor.circ	1

8. Sistema de Pontuação	1

8.1 Contagem — pontuacao_exibicao.circ	1

8.2 Codificação BCD — pontuacao_digito.circ	1

8.3 Sinais de Limiar para Dificuldade	1

9. Interface de Entrada e Saída	1

9.1 Entradas	1

9.2 Saídas	1

10. Roteiro de Simulação	1

10.1 Pré-Requisitos	1

10.2 Iniciar o Jogo	1

10.3 Controles durante a Simulação	1

10.4 Verificação das Funcionalidades	1

11. Conclusão e Resultados Obtidos	1

11.1 Funcionalidades Implementadas	1

11.2 Possíveis Melhorias Futuras	1

Referências	1

# 1. Descrição Geral do Projeto

Este documento descreve a implementação do clássico Jogo do Dinossauro do Google Chrome utilizando exclusivamente circuitos lógicos digitais no simulador Logisim. Toda a lógica do jogo — incluindo gráficos em matriz de LEDs, detecção de colisões, movimentação de obstáculos, controle de estados e sistema de pontuação — foi desenvolvida em hardware puro, sem o uso de linguagens de programação ou motores de jogos.

O projeto foi desenvolvido como aplicação prática dos conceitos de Arquitetura de Computadores e Sistemas Digitais, demonstrando como conceitos teóricos de hardware podem ser aplicados na criação de um sistema interativo completo. Durante sua construção foram utilizados Máquinas de Estados Finitos (FSM), Caminhos de Dados (Datapaths), Registradores de Deslocamento (Shift Registers) e técnicas de modularização de circuitos.

## 1.1 Objetivos

- Implementar o jogo Dino com todas as mecânicas essenciais em lógica digital

- Demonstrar a aplicação prática de FSM, datapath e módulos digitais

- Produzir um circuito legível, modular e totalmente funcional em simulação

- Integrar exibição gráfica via DotMatrix (16×32 pixels) e pontuação via displays BCD

## 1.2 Contexto Acadêmico

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Disciplina | Arquitetura de Computadores e Sistemas Digitais |
| Instituição | Faculdade Engenheiro Salvador Arena |
| Ferramenta | Logisim (versão 2.7.1) |
| Linguagem | Lógica Digital — sem código de software |
| Entrega | Repositório GitHub + documentação + vídeo |

# 2. Arquitetura Geral do Sistema

A arquitetura do projeto foi estruturada de forma fortemente modular. O circuito principal (principal.circ) atua como top-level (placa-mãe), integrando todos os submódulos e roteando os barramentos de 32 bits para a DotMatrix. Cada subsistema é encapsulado em seu próprio arquivo .circ, facilitando manutenção, depuração e leitura do circuito.

## 2.1 Diagrama de Blocos

[ ENTRADAS ] Clock · Botão Pulo · Botão Reset · Seletor Dificuldade ¦ +-------------------[ principal.circ ]-------------------+ ¦ clock_seletor ¦ obstaculo_tamanho ¦ pontuacao_exibicao ¦ +------[ tela_led.circ ]------+---[ game_over.circ ]----+ ¦ dino_sprite ¦ cacto_sprite ¦ passaros ¦ colisao_cenario¦ [ SAÍDAS ] DotMatrix 16×32 · Displays BCD 7-Segmentos

## 2.2 Inventário de Módulos

| Arquivo .circ | Função Principal | Componentes-Chave |
| --- | --- | --- |
| principal.circ | Top-level: integra todos os módulos e alimenta a DotMatrix | Clocks, MUX, Botões, DotMatrix |
| tela_led.circ | Processamento de vídeo: combina sprites em barramentos de linha | OR de 32 bits, Controlled Buffers, D Flip-Flops |
| dino_sprite.circ | Sprite e física do dinossauro (corrida, pulo, queda) | Contadores, Controlled Buffers, AND/OR lógicos |
| cacto_sprite.circ | Sprite e scroll dos cactos pela tela | Shift Registers, Controlled Buffers, Contadores |
| passaros.circ | Sprite e movimentação dos pássaros (obstáculos aéreos) | colisao_cenario, cacto_sprite, NOT/AND/OR |
| colisao_cenario.circ | Detecção de colisão pixel-a-pixel entre sprites | AND de 32 bits, OR em cascata, Shifter, Counter |
| game_over.circ | FSM de game over: recebe colisões e emite sinal Stop | OR de 32 entradas, Splitters, Counter, AND |
| clock_seletor.circ | Seletor de frequência do clock para controle de dificuldade | AND Gate com negações, Controlled Buffers |
| obstaculo_tamanho.circ | Gerador pseudoaleatório de tamanho de obstáculos | Random, Counter, Splitter, AND/OR |
| pontuacao_exibicao.circ | Exibição da pontuação em displays de 7 segmentos | pontuacao_digito, Counters, AND/OR |
| pontuacao_digito.circ | Codificação BCD para cada dígito do display 7-seg | AND de 4 entradas, Controlled Buffers, Counter |

# 3. Máquina de Estados Finitos (FSM)

O jogo opera como uma Máquina de Estados Finita (FSM) com quatro estados distintos. As transições são determinadas por sinais de entrada do jogador (botão de pulo, botão de reset) e por sinais internos do circuito (detecção de colisão). A FSM é implementada de forma distribuída pelo circuito, com o sinal Stop do módulo game_over atuando como controle global.

## 3.1 Estados e Descrição

| Estado | Nome | Descrição | Clock Ativo? |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | Idle / Reset | Sistema aguarda entrada inicial. Dinossauro estático, contador zerado, obstáculos ausentes. | Não |
| S1 | Running | Jogo em execução. Clock pulsa todos os submódulos. Dinossauro alterna frames das pernas. Obstáculos deslocam-se da direita para a esquerda. | Sim |
| S2 | Jumping | Disparado pelo botão de pulo. Animação das pernas suspensa. Offset vertical do dinossauro controlado por contador up/down. | Sim |
| S3 | Game Over | Acionado pelo sinal Stop do módulo de colisão. Clock do datapath desativado via AND negada. Cenário e pontuação congelados. | Não |

## 3.2 Diagrama de Transição de Estados

[RESET] [INICIO/CLOCK] S0 (Idle) ──────────────► S1 (Running) ▲ │ ▲ │ [RESET] [PULO] │ │ [FIM PULO] │ ◄───────── ▼ │ S3 (Game Over) ◄────── S2 (Jumping) [COLISÃO]

## 3.3 Implementação da FSM no Circuito

A FSM não é implementada como um circuito sequencial tradicional com registrador de estado único. Em vez disso, é distribuída pelos subsistemas:

- O estado IDLE é o estado de reset: todos os contadores zerados, o sinal de Stop desativado e o clock sem pulsar.

- A transição para RUNNING ocorre quando o clock global começa a pulsar (Ctrl+K no Logisim).

- A transição para JUMPING é gerenciada internamente no dino_sprite.circ pelo botão de pulo, que ativa um contador up/down vertical.

- A transição para GAME OVER é gerenciada pelo game_over.circ: ao detectar colisão, emite sinal Stop que, por uma porta AND negada, desativa o clock do datapath global.

- A transição de GAME OVER para IDLE é feita pelo botão de Reset no circuito principal.

# 4. Datapath — Posições, Registradores e Movimentação

O datapath do projeto gerencia as posições do dinossauro e dos obstáculos através de barramentos de 32 bits. Cada bit do barramento representa um pixel em uma linha da DotMatrix. O circuito tela_led.circ funciona como a unidade central de composição de vídeo, recebendo os barramentos de cada sprite e combinando-os com portas OR antes de alimentar as 16 linhas da matriz.

## 4.1 Representação Visual (Barramento de 32 bits)

Cada linha da DotMatrix tem 32 colunas. Um barramento de 32 bits representa uma linha: se o bit N = 1, o pixel na coluna N está aceso. O dinossauro ocupa aproximadamente as 4 colunas da esquerda (posição fixa no eixo X), enquanto os obstáculos se deslocam da posição 31 até 0 (direita para esquerda).

## 4.2 Dinossauro — dino_sprite.circ

O sprite do dinossauro é codificado como constantes de 32 bits representando a máscara de pixels de cada linha do personagem. Controlled Buffers selecionam qual frame deve ser exibido (correndo frame A, correndo frame B ou parado). As saídas são 16 pinos (dino0 a dino15), um para cada linha da DotMatrix.

- Corrida: Demultiplexadores alternam entre os dois frames de pernas a cada pulso de clock, criando a animação de corrida.

- Pulo: Um contador up/down controla o deslocamento vertical. Na subida, o contador incrementa; ao atingir o valor máximo (comparador), reverte para a contagem decrescente. As constantes de cada linha são roteadas por Controlled Buffers controlados pelo valor do contador.

- Animação suspensa: Ao receber o sinal de pulo, os demultiplexadores de alternância de frames ficam fixos, exibindo o frame de pulo.

## 4.3 Obstáculos — cacto_sprite.circ

O módulo cacto_sprite.circ utiliza Shift Registers (registradores de deslocamento) para mover os pixels do cacto da direita para a esquerda. A cada pulso do clock selecionado pelo clock_seletor, todos os bits do barramento são deslocados uma posição para a esquerda, simulando o movimento do cenário.

- Geração: O módulo obstaculo_tamanho.circ usa o componente Random nativo do Logisim para gerar 1 bit aleatório. Um MUX seleciona entre o sprite de cacto grande ou pequeno com base nesse bit.

- Cooldown: Um contador controla o intervalo mínimo entre spawns de obstáculos, garantindo espaço para o jogador reagir e pular.

- Pássaros: O módulo passaros.circ implementa obstáculos aéreos com lógica similar, mas em fileiras de pixels mais altas. Instâncias de colisao_cenario.circ são usadas para cada nível de altura do pássaro.

## 4.4 Composição de Vídeo — tela_led.circ

O tela_led.circ é o núcleo do pipeline de vídeo. Ele instancia os sprites do dinossauro, cactos e pássaros, e combina seus barramentos com portas OR de 32 bits para cada uma das 16 linhas. O resultado é enviado ao principal.circ, que repassa para a DotMatrix.

- Sobreposição: Se dois sprites ocupam o mesmo pixel, a porta OR acende o LED (comportamento correto para sobreposição gráfica).

- Linhas de colisão: As mesmas linhas usadas para o vídeo também são as entradas do game_over.circ, permitindo detecção de colisão baseada nos pixels reais exibidos.

# 5. Lógica de Colisão

A detecção de colisão é implementada no módulo game_over.circ e nos módulos colisao_cenario.circ. A abordagem é pixel-a-pixel: dois sprites colidem quando o mesmo pixel está ativo em ambos simultaneamente.

## 5.1 Algoritmo de Detecção

- Para cada uma das 16 linhas da DotMatrix, os barramentos de 32 bits do dinossauro e do obstáculo são comparados.

- Uma árvore de portas AND bit a bit compara cada par de bits correspondentes: AND(dino_bit[N], obstaculo_bit[N]).

- Se qualquer resultado for 1 (colisão em algum pixel), uma grande porta OR em cascata produz o sinal de colisão para aquela linha.

- Os sinais de colisão de todas as 16 linhas alimentam uma porta OR final que emite o sinal Stop global.

## 5.2 Implementação em game_over.circ

O game_over.circ recebe os barramentos de 32 bits do dinossauro e dos obstáculos por meio de pinos de entrada. Para cada linha, um Splitter de 32 vias separa os bits individuais. Portas AND de 32 entradas detectam coincidência pixel-a-pixel. Portas OR de 32 entradas em cascata produzem o sinal de colisão por linha. Uma OR final de 3 entradas combina os resultados das linhas relevantes ao corpo do dinossauro.

## 5.3 Colisão com Pássaros — colisao_cenario.circ

O módulo colisao_cenario.circ realiza a detecção de colisão para os obstáculos aéreos. Ele aplica um deslocamento (Shifter) no barramento do dinossauro para compensar a diferença de altura entre o dinossauro em pulo e o pássaro, depois aplica a mesma lógica de AND em cascata. Instâncias separadas são usadas para cada nível de altura de voo do pássaro.

| Módulo | Colisão Detectada | Método |
| --- | --- | --- |
| game_over.circ | Dinossauro vs Cacto (terrestre) | AND bit-a-bit por linha + OR cascata |
| colisao_cenario.circ | Dinossauro vs Pássaro (aéreo) | AND bit-a-bit com Shifter vertical + OR |
| passaros.circ | Orquestração de múltiplas alturas | Instâncias de colisao_cenario por altura |

# 6. Controle de Pulo e Física do Movimento

O controle de pulo é implementado inteiramente no módulo dino_sprite.circ. A física é simplificada porém funcional: o dinossauro sobe até uma altura máxima e depois desce de volta ao chão, sem aceleração gravitacional variável. O movimento vertical é sincronizado com o clock global.

## 6.1 Sequência do Pulo

- O jogador pressiona o botão de pulo. Um sinal de borda é detectado.

- Um contador up/down é ativado no modo de contagem crescente (subida).

- A cada pulso de clock, o contador incrementa, deslocando os Controlled Buffers para selecionar constantes de pixels de linhas mais altas (o dinossauro sobe).

- Um comparador detecta quando o contador atinge o valor máximo configurado (altura máxima do pulo).

- Ao atingir o máximo, o contador reverte para o modo de contagem decrescente (queda).

- Quando o contador retorna a zero, o dinossauro está no chão e a animação de corrida é retomada.

## 6.2 Mapeamento Vertical de Pixels

O dino_sprite.circ possui 16 saídas (dino0 a dino15), correspondendo às 16 linhas da DotMatrix. Para cada valor do contador de pulo, um conjunto específico de Controlled Buffers é ativado, roteando as constantes de pixels para as linhas corretas. As linhas não ocupadas recebem o valor 0 (nenhum pixel aceso).

- No chão (contador = 0): pixels nas linhas inferiores (dino12 a dino15 com valores não-nulos).

- Altura máxima: pixels nas linhas superiores (dino0 a dino3 com valores não-nulos).

- Intermediário: pixels nas linhas medianas conforme o valor do contador.

## 6.3 Supressão da Animação de Corrida

Enquanto o contador de pulo está ativo (diferente de zero), uma porta AND nega o sinal de alternância dos frames de corrida, fixando a animação no frame de pulo. Isso é implementado com a mesma lógica booleana simples das portas AND/NOT presentes no módulo.

# 7. Geração de Obstáculos e Progressão de Dificuldade

## 7.1 Geração Pseudoaleatória — obstaculo_tamanho.circ

O tamanho de cada obstáculo é determinado pelo componente Random nativo do Logisim, configurado para gerar 1 bit aleatório. Esse bit é usado como seletor de um MUX 2:1 que escolhe entre o barramento do cacto grande ou do cacto pequeno. Um contador de cooldown (6 bits, máximo = 63 pulsos) impede a geração de um novo obstáculo antes que o anterior tenha percorrido espaço suficiente para ser saltado.

## 7.2 Scroll dos Obstáculos — cacto_sprite.circ

O movimento dos obstáculos é implementado por Shift Registers operando em modo de deslocamento para a esquerda. A cada pulso de clock, todos os 32 bits do barramento de cada linha são deslocados um bit à esquerda: o bit mais à esquerda é descartado e o bit mais à direita recebe 0. Isso simula o movimento do cenário da direita para a esquerda de maneira eficiente.

- Entrada: O sprite de cacto é injetado na posição mais à direita do shift register (bit 31) quando um novo spawn é trigado.

- Saída: O barramento resultante alimenta tanto o pipeline de vídeo (tela_led.circ) quanto o módulo de colisão (game_over.circ).

## 7.3 Progressão de Dificuldade — clock_seletor.circ

A dificuldade do jogo aumenta progressivamente através do módulo clock_seletor.circ, que seleciona a frequência do clock distribuído aos Shift Registers dos obstáculos. O sistema suporta 4 velocidades (clock32, clock64, clock128, clock256), onde um número maior indica clock mais lento e um menor indica clock mais rápido.

| Sinal de Entrada | Frequência Relativa | Velocidade do Jogo |
| --- | --- | --- |
| clock256 | Mais lento (÷256) | Fase inicial (fácil) |
| clock128 | Moderado (÷128) | Fase intermediária |
| clock64 | Rápido (÷64) | Fase avançada |
| clock32 | Muito rápido (÷32) | Fase extrema (difícil) |

A seleção é feita por portas AND com negações nos bits de controle (sinais 100, 1000, 10000 do módulo de pontuação), permitindo que a velocidade aumente automaticamente conforme a pontuação do jogador avança. O circuito principal também expõe entradas manuais (Médio, Difícil, Extremo) para seleção forçada de dificuldade durante a simulação.

# 8. Sistema de Pontuação

O sistema de pontuação é implementado nos módulos pontuacao_exibicao.circ e pontuacao_digito.circ. A pontuação é exibida em displays de 7 segmentos (BCD) e também serve como entrada de controle para o aumento de dificuldade.

## 8.1 Contagem — pontuacao_exibicao.circ

O módulo instancia múltiplos sub-módulos pontuacao_digito.circ, cada um responsável por um dígito do placar. Contadores de 16 bits operam em sincronia com o clock global. O overflow de cada contador (sinal de carry-out) aciona o próximo dígito, implementando a lógica de incremento decimal em cascata. Portas AND com sinais negados garantem que a pontuação pare de incrementar quando o sinal Stop está ativo.

## 8.2 Codificação BCD — pontuacao_digito.circ

Cada instância de pontuacao_digito.circ converte o valor binário de 4 bits do contador em sinais que ativam os segmentos corretos do display de 7 segmentos. A codificação é implementada com portas AND de 4 entradas (com negações para cada combinação de bits) e Controlled Buffers que roteiam as constantes de 16 bits correspondentes a cada dígito (0–9). A lógica cobre todos os 10 dígitos decimais necessários.

## 8.3 Sinais de Limiar para Dificuldade

O módulo de pontuação exporta três sinais de limiar — 100, 1000 e 10000 — que correspondem às marcas de pontuação onde a dificuldade aumenta. Esses sinais são conectados diretamente ao clock_seletor.circ, que os usa como condições de seleção do clock de velocidade.

# 9. Interface de Entrada e Saída

## 9.1 Entradas

| Componente | Função | Onde no Circuito |
| --- | --- | --- |
| Clock (4 instâncias) | Clocks de 32, 64, 128 e 256 períodos para seleção de velocidade | principal.circ |
| Botão de Espaço (azul) | Ativa o pulo do dinossauro | principal.circ → dino_sprite.circ |
| Botão de Reset (vermelho) | Reinicia o jogo após Game Over | principal.circ → game_over.circ |
| Pin Médio / Difícil / Extremo | Seleção manual de dificuldade | principal.circ → clock_seletor.circ |
| Keyboard (tecla 'r') | Alternativa de teclado para reset via comparador ASCII (0x72) | principal.circ |

## 9.2 Saídas

| Componente | Função | Resolução / Tipo |
| --- | --- | --- |
| DotMatrix (principal) | Exibição gráfica do jogo completo | 16 linhas × 32 colunas |
| DotMatrix (row input) | Entrada alternativa de linha para debug | 16 linhas × 32 colunas |
| Displays BCD (7-seg) | Pontuação atual do jogador | Múltiplos dígitos decimais |

# 10. Roteiro de Simulação

Este roteiro é totalmente reprodutível. Siga os passos abaixo para executar a simulação completa do jogo no Logisim.

## 10.1 Pré-Requisitos

- Instalar o Logisim (versão 2.7.1 — disponível em http://www.cburch.com/logisim/)

- Clonar o repositório GitHub do projeto

- Garantir que todos os arquivos .circ estejam na mesma pasta (o Logisim usa caminhos relativos)

## 10.2 Iniciar o Jogo

- Abrir o arquivo principal.circ no Logisim.

- Selecionar a ferramenta de simulação (menu Simulation > Simulate).

- Pressionar Ctrl + K (ou clicar em Simulate > Ticks Enabled) para ativar os pulsos de clock.

- Ajustar a frequência de ticks em Simulate > Tick Frequency para 128 Hz (recomendado para fluidez).

- O jogo inicia imediatamente: o dinossauro começa a correr e os obstáculos aparecem da direita.

## 10.3 Controles durante a Simulação

| Ação | Como Executar no Logisim |
| --- | --- |
| Pulo do Dinossauro | Clicar com a ferramenta Poke (mãozinha) no Botão Azul 'Botão de Espaço' |
| Reset do Jogo | Clicar no Botão Vermelho 'Botão de Reset' |
| Aumentar Dificuldade | Ativar os pins Médio / Difícil / Extremo no painel de entradas |
| Reset via Teclado | Clicar no componente Keyboard e pressionar a tecla 'r' |

## 10.4 Verificação das Funcionalidades

| Funcionalidade | O que Observar |
| --- | --- |
| Movimentação do Dinossauro | Sprite animado nas primeiras colunas da DotMatrix, alternando frames das pernas |
| Pulo (subida e descida) | Sprite sobe até ~metade superior da tela e retorna ao chão suavemente |
| Obstáculos (scroll) | Cactos/pássaros surgem à direita e deslocam-se continuamente para a esquerda |
| Detecção de Colisão | Ao tocar um obstáculo, o jogo para imediatamente (clock desativado) |
| Pontuação | Dígitos no display BCD incrementam continuamente durante o jogo |
| Aumento de Dificuldade | Obstáculos aceleram visivelmente ao atingir as marcas de 100, 1000 e 10000 pontos |
| Reinício | Após Game Over, pressionar Reset restaura o estado inicial |

# 11. Conclusão e Resultados Obtidos

A simulação demonstrou sucesso na integração de todos os componentes do sistema. O circuito implementado em Logisim reproduz com fidelidade as mecânicas essenciais do Jogo do Dinossauro do Google Chrome utilizando exclusivamente lógica digital.

A intersecção de colisão responde com precisão de pixels, interrompendo o clock e mantendo a integridade lógica da Máquina de Estados Finitos. O sistema de pontuação incrementa corretamente e serve como mecanismo de controle para o aumento progressivo da dificuldade. O projeto atinge o nível funcional de um videogame clássico utilizando apenas eletrônica digital.

## 11.1 Funcionalidades Implementadas

| Funcionalidade | Status |
| --- | --- |
| Sprite do Dinossauro (corrida e pulo) | Implementada |
| Scroll horizontal do cenário (cactos) | Implementada |
| Obstáculos aéreos (pássaros) | Implementada |
| Geração pseudoaleatória de obstáculos | Implementada |
| Detecção de colisão pixel-a-pixel | Implementada |
| FSM com 4 estados (Idle, Running, Jumping, Game Over) | Implementada |
| Pontuação com displays BCD 7-segmentos | Implementada |
| Aumento progressivo de dificuldade (4 velocidades) | Implementada |
| Sistema de reinício após Game Over | Implementada |
| Exibição na DotMatrix 16×32 | Implementada |

## 11.2 Possíveis Melhorias Futuras

- Implementar integração com componentes sonoros (buzzer) para efeitos de pulo e Game Over.

- Adicionar suporte a displays de múltiplas cores na Matriz de LEDs.

- Criar um registrador de memória volátil para armazenar o High Score enquanto o circuito estiver energizado.

- Implementar a mecânica de abaixar (duck) do dinossauro original, utilizando outro estado na FSM.

- Adicionar variedade de obstáculos com diferentes alturas de cactos.

# Referências

- LOGISIM — Digital Logic Circuit Simulator. Disponível em: http://www.cburch.com/logisim/

- Repositório de Referência: github.com/Diego-de-Souza

- TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 11. ed. Pearson, 2011.

- MANO, M. M.; CILETTI, M. D. Digital Design. 5. ed. Pearson, 2013.